Einsparungen bei Betriebskosten und Platzbedarf: GEA präsentiert Grasso M-Verdichter auf der SMM

Hamburg, 3. September 2024 – Mit dem Grasso M stellt GEA auf der SMM 2024 in Hamburg einen Schraubenverdichter für industrielle und Marine-Anwendungen vor, der für erhebliche Einsparungen der Gesamtbetriebskosten sorgt. GEA Grasso M ist auf höchste Energieeffizienz ausgelegt. Die M-Modelle verbrauchen durchschnittlich drei bis fünf Prozent weniger Antriebsenergie als bisherige Schraubenverdichteraggregate. Damit trägt die M-Serie zu erheblichen Einsparungen bei den Energiekosten bei. Ferner werden die GEA Grasso M Verdichter ohne Ölpumpe betrieben. Für die Betreiber einer Kälteanlage bedeutet das weniger Energie- und Ersatzteilkosten.

Energie-, Service- und Wartungskosten reduzieren und neue Maßstäbe bei den Gesamtbetriebskosten setzen

Durch die Integration des Saugfilters und des Kupplungsgehäuses wird die Montage am Aggregat wesentlich vereinfacht. Die Energieeffizienz dieser Verdichter beruht auf der stufenlosen Leistungsregelung in Verbindung mit dem erweiterten, variablen Vi-Bereich (internen Volumenverhältnis). Die variable Drehzahl von 1.000 bis 6.000 U/min ermöglicht einen breiten Einsatzbereich und maximale Effizienz bei Voll- und Teillast.

Das ausgereifte Design und die geringe Teilekomplexität verbindet Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit mit hoher Effizienz. Damit können erhebliche Energie-, Service- und weitere laufende Kosten eingespart werden. Auch das trägt zu einer Senkung der Gesamtbetriebskosten der Kälteanlage bei.

Hintergrundinformationen

Highlights & technische Merkmale

- Maximale Effizienz auf kleinstem Raum

- Servicefreundlich und wartungsarm

- Drehzahlbereich von 1.000 bis 6.000 U/min für hohe Leistungskapazitäten und Wirkungsgrade im Teillastbetrieb

- Stufenlose Leistungsregelung über Frequenzumrichter und/oder Schiebersystem

- GEA Omni Steuerung mit hochauflösendem 15,6"-Touchscreen

- Ausgelegt für das natürliche Kältemittel Ammoniak (R717) sowie alle gängigen Kältemittel

- Fördervolumen: 231 – 870 m³/h bei 2.940 U/min

- Zulässiger Druck: 28 bar, 52 bar

Foto:

Foto, Bildunterschrift: Der GEA Grasso M Schraubenverdichter ist das Herzstück vieler Kühl- und Gefrieranlagen auf Kreuzfahrt- und auf Fischereischiffen. (Foto: GEA)

HINWEISE AN DIE REDAKTION

Informationen zu GEA finden Sie hier

Folgen Sie GEA auf

Bildmaterial zu GEA finden Sie hier

Über GEA

GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2023 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,4 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: „Engineering for a better world“.

GEA ist im deutschen MDAX und im europäischen STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow Jones Sustainability World und Dow Jones Sustainability Europe zusammensetzen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.

Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an pr@gea.com.

Media Relations

Dr. Michael Golek

Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf

Tel. +49 211 91361505

Tel. +491736205746

michael.golek@gea.com